| Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας Αρ. Μελέτης: 9/2014 | ΕΡΓΟ: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ» |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1 Αντικείμενο

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου τριαξονικού ανατρεπόμενο φορτηγού, με ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 13 τόνων, που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες αποκατάστασης βλαβών και συντήρησης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της ευθύνης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Πέλλας.

2_Γενικές Απαιτήσεις

2.1 Το όχημα θα είναι απαλαγμένο βαρών και διεκδικήσεων, με καταβεβλημένα τα έξοδα μεταβίβασης, τα τέλη κυκλοφορίας και ασφαλισμένο με τις ελάχιστες ασφαλιστικές καλύψεις για χρονικό διάστημα μέχρι την παραλαβή.

2.2 Το όχημα θα είναι μεταχειρισμένο προϊόν σειράς του εργοστασίου παραγωγής, και θα φέρει περιμετρικά λωρίδα χρώματος κίτρινου με διαστάσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία. Σε κάθε λωρίδα θα αναγράφεται το λογότυπο της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας.

2.3 Το όχημα θα είναι πετρελαιοκίνητο με καρότσα ανατροπόμενη και ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 13 τόνων στην πλατφόρμα.

2.4 Το όχημα δεν θα είναι μοντέλο προγενέστερης σχεδίασης του 2004 και θα είναι ευρέως διαδεδομένο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σαφή δήλωση εγγύησης εύρεσης ανταλλακτικών του οίκου κατασκευής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών και παράδοσης αυτών σε χρονικό διάστημα 20 ημερών από τη ζήτησή τος.

2.5 Το όχημα θα καλύπτεται από δωρεάν γραπτή εγγύηση τουλάχιστον τριών ετών που περιλαμβάνει εργασία και ανταλλακτικά. Η εγγύηση περιλαμβάνει καθετί που θα χρειαστεί για την πλήρη και έντεχνη αποκατάσταση της βλάβης που προέρχεται από κακοτεχνία ή κατασκευαστικό σφάλμα ή φθορά που δεν δικαιολογείται από τη χρήση, ακόμη και εάν αυτό είναι αναλώσιμο και αφορά βλάβες στον κινητήρα, στο σύστημα κίνησης και στο σύστημα πέδησης.

3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

3.1 Κινητήρας

- Ο κινητήρας πετρελαίου θα είναι σύγχρονης τεχνολογίας, σύμφωνος με τις οδηγίες της Ε.Ε. όσον αφορά την εκπομπή ρύπων κατηγορίας EURO 4, το δε επίπεδο θορύβου θα είναι σύμφωνο με την οδηγία 92/97 EC.

- Θα έχει ονομαστική ισχύ, όπως αυτή αναφέρεται επίσημα στα φυλλάδια των τεχνικών χαρακτηριστικών του κατασκευαστή που συνοδεύουν το όχημα, κατ’ ελάχιστο 310 HP, (231 KW). Θα πρέπει στην προσφορά να αναφέρεται επακριβώς ο αριθμός στροφών μέτρησης της μέγιστης ισχύος, καθώς και ο μέγιστη ροπή στρέψης και ο αριθμός στροφών της μέγιστης μέτρησης.

- Στην προσφορά θα αναφέρονται επίσης, οι καμπύλες μεταβολής της πραγματικής ισχύος και της ροπής στρέψεως σε σχέση με τον αριθμό στροφών.

- Ο κύκλος λειτουργίας του κινητήρα θα είναι 4 χρονος ή 6 χρονος.

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η κατανάλωση του οχήματος.

3.2 Σύστημα μετάδοσης

Το κιβώτιο ταχυτήτων θα είναι μηχανικό τουλάχιστον 6 σχέσεων συνεχούς κλιμάκωσης εμπροσθοπορείας από τις οποίες η μία υποχρεωτικά κατάλληλη για υπεραργή κίνηση. 1 σχέση οπισθοπορείας, P.T.O. (Power Take Off) εγκεκριμένο από τον κατασκευαστή του κιβωτίου ταχυτήτων ή του πλαισίου. Ο συμπλέκτης θα πρέπει να είναι τύπου ξηρού δίσκου. Το διαφορικό θα πρέπει να είναι αναλόγου κατασκευής ώστε το όχημα να είναι ικανό να κινηθεί με πλήρες φορτίο σε δρόμο με κλίση 25% και συντελεστή τριβής 0.60, και θα περιλαμβάνει διάταξη κλειδώματος.

3.3 Άξονες – Αναρτήσεις - Ελαστικά

- To σύστημα αξόνων θα πρέπει να είναι τύπου 6x4 (τριαξονικό) με δύο άξονες κίνησης. Θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά οι ικανότητες των αξόνων, των αναρτήσεων, και ελαστικών σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC, οι οποίες θα πρέπει να υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις φόρτισης του οχήματος για όλες τις συνθήκες κίνησης.

- Τα ελαστικά πρέπει να είναι ακτινωτού τύπου (Radial), κατασκευής τελευταίου έτους προ της παράδοσης του οχήματος, καθώς επίσης δεν θα πρέπει να έχει γίνει αναγόμωση αυτών.

- Σε ευχερή θέση στο όχημα θα πρέπει να είναι τοποθετημένος ένας (1) πλήρης εφεδρικός τροχός.

- Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται επακριβώς η πίεση λειτουργίας των ελαστικών.

3.4 Σύστημα πέδησης

- Το σύστημα πέδησης θα πρέπει να είναι διπλού κυκλώματος με αέρα δύο ανεξάρτητων κυκλωμάτων, σύμφωνα με την οδηγία 91/422 EC ή όπως αυτή συμπληρώθηκε με την οδηγία 98/12 της ΕΟΚ, με ABS καθώς και με σύστημα κατανομής πίεσης πέδησης ανάλογα με το φορτίο, στον πίσω άξονα (ASR).

- Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει βοηθητικό σύστημα πέδησης με επιβραδυντή καυσαερίων (μηχανόφρενο κλαπέτο) και βαλβίδα αποσυμπίεσης.

- Το χειρόφρενο θα πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο.

- Θα πρέπει να υπάρχει διάταξη ασφάλισης και ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση βλάβης των κυρίως φρένων.

3.5 Σύστημα διεύθυνσης

- Το τιμόνι θα έχει υδραυλική υποβοήθηση και θα βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου.

- Στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία πλήρους στροφής του οχήματος σύμφωνα με την οδηγία 92/62 EC.

- Το τιμόνι θα είναι ρυθμιζόμενο.

3.6 Καμπίνα

- Η καμπίνα θα είναι ανακλινόμενο τύπου, θα φέρει κάθισμα οδηγού και συνοδηγού, θερμικά και ηχητικά μονωμένη και θα φέρει όλα τα ενδεικτικά όργανα λειτουργίας και χειρισμού σε εργονομική θέση.

- Είναι απαραίτητη η ύπαρξη συστήματος θέρμανσης με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στο θάλαμο μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα, air condition, καθώς και ρευματοδότη τοποθέτησης μπαλαντέζας.

3.7 Σύστημα Ανατροπής – Πλατφόρμα

- Η πλατφόρμα θα είναι εξ’ ολοκλήρου μεταλλική και θα στηρίζεται στο πλαίσιο μέσω ψευδοπλαισίου. Θα έχει ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 13 τόνων στη πλατφόρμα.

- Οι διαστάσεις της πλατφόρμας θα είναι σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τη νομοθεσία σε συνδυασμό με το επιτρεπόμενο ωφέλιμο φορτίο του οχήματος.

- Το πάχος του ελάσματος στον πυθμένα της πλατφόρμας θα είναι τουλάχιστον 6mm, ενώ το πάχος των λοιπών επιφανειών θα είναι τουλάχιστον 4mm.

- Τα πλευρικά τοιχώματα της πλατφόρμας θα είναι ανοιγόμενα, θα φέρουν υποδοχές για να δεχθούν πρόσθετα παραπέτα καθώς και κατακόρυφες ενισχύσεις διατομής «Π» ανά 50 έως 60 εκατοστά.

- Το σύστημα ανατροπής θα πρέπει να είναι ισχυράς κατασκευής με ασφάλεια πέρα από το ωφέλιμο φορτίο και του βάρους της πλατφόρμας τουλάχιστον κατά 30%.

- Το χειριστήριο της υδραυλικής ανατροπής θα βρίσκεται εντός της καμπίνας του οδηγού.

- Όλες οι συγκολλήσεις στην κιβωτάμαξα θα αποτελούνται από πλήρεις ραφές σε ολόκληρο το μήκος, η δε στήριξη της επικάλυψης θα πραγματοποιηθεί με ηλώσεις ή κοχλίες, περικόχλια, γκρόβερ και όχι με λαμαρινόβιδες.

- Η θέση των φλας και των πινακίδων κυκλοφορίας θα είναι τέτοια ώστε να μην καταστρέφονται από την απλή πρόσκρουση του αυτοκινήτου προς τα όπισθεν.

- Όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος θα οδεύουν ασφαλώς, δεν θα είναι εκτεθειμένες και παράλληλα θα είναι ευχερής η αντικατάστασή τους.

-    Η πλατφόρμα θα διαθέτει σύστημα επικάλυψης φορτίου με τέντα.

3.8 Εξοπλισμός

H προσφορά περιλαμβάνει επιπλέον:

- Πατάκια βαρέως τύπου

- Πυροσβεστήρα σύμφωνα με τον ΚΟΚ

- Τρίγωνο βλαβών σύμφωνα με τον ΚΟΚ

- Φαρμακείο σύμφωνα με τον ΚΟΚ

- Ταχογράφο Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Σειρά συνήθων εργαλείων

- Δύο Τάκους

| Γιαννιτσά 10/05/2014 Ο συντάξας Μαντζανάς Φώτιος Διπλ.Χημικός Μηχανικός | Θεωρήθηκε & Ελέγχθηκε Ο προϊστάμενος Τ.Υ. της ΔΕΥΑΠ Μαντζανάς Φώτιος |
| --- | --- |